	
[image: image1]
	PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS ELECTRICOS


	Código: 
	Versión: 0
	Fecha Vigencia:
	Página

1 de 11



	1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:
	GESTION ADMINISTRATIVA / DIVISION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

	2. RESPONSABLE(S):
	TECNICO OPERATIVO - AREA DE EQUIPOS

	3. OBJETIVO:
	Garantizar la conservación y disponibilidad de los equipos eléctricos de la universidad del Cauca

	4. ALCANCE:
	Cumplir con la aplicación de los protocolos para garantizar la disponibilidad de los recursos.

	5. MARCO NORMATIVO:
	N.A


	Equipo: UPS


	No.
	Actividad
	Descripción de actividad
	Cargo responsable
	Punto de control

	1
	MANTENIMIENTO DEL LAS UPS
SEMENSTRAL
	1. Inspección del estado de carga de las baterías, mediante prueba funcional.
2. Se realiza  limpieza general del equipo.

3. Revisión interna de contactos, baterías y demás componentes.
4. Revisión de las soldaduras defectuosas. 

5. Revisar el estado de los cables y clavijas

6. Revisión externa con comprobación de voltajes
7. Comprobación de alarmas generadas por la UPS
	Técnico operativo
	Formato de registro


	Equipo: UPS


	No.
	Actividad
	Descripción de actividad
	Cargo responsable
	Punto de control

	2
	RETOQUE DE SOLDADURAS
SEMESTRAL
	1. Cambiar los componentes defectuosos o dañados si los hay.

2. Resoldar puntos de soldadura si es necesario.

3. Realizar pruebas de funcionamiento antes de tapar el equipo.

4. Limpieza general

5. Tapar el equipo y realizar pruebas nuevamente. 
	Técnico operativo
	Formato de registro


	Equipo: REGULADORES DE VOLTAJES


	No.
	Actividad
	Descripción de actividad
	Cargo responsable
	Punto de control

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ANUAL
	1. Se realiza  limpieza general del equipo.

2. Revisión interna de contactos y demás componentes
3. Revisión de las soldaduras defectuosas. 

4. Revisar el estado de los cables y clavijas y swiches.

5. Revisión externa con comprobación de voltajes
6. Comprobación de alarmas generadas 
	Técnico operativo
	Formato de registro

	2
	1. RETOQUE DE SOLDADURAS
2. ANUAL
	7. Cambiar los componentes defectuosos o dañados si los hay.

8. Resoldar puntos de soldadura si es necesario.

9. Realizar pruebas de funcionamiento antes de tapar el equipo.

10. Limpieza general

11. Tapar el equipo y realizar pruebas nuevamente. 
	Técnico operativo
	Formato de registro


	Equipo: NEVERAS


	No.
	Actividad
	Descripción de actividad
	Cargo responsable
	Punto de control

	1
	REVISIÓN DEL EQUIPO
ANUAL
	1. Observar el estado del motor.

2. Observar y oír el estado de los ventiladores.

3. Medir la presión del gas en el compresor.

4. Revisar unidades de condensación.

5. Revisar el estado de las instalaciones eléctricas.

6. Revisar si hay elementos desajustados.
7. Revisar rejillas de salida y entrada de aire.
	Técnico operativo
	Formato de registro

	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ANUAL
	8. Lubricar o cambiar rodamientos del ventilador si se requiere

9. Suministrar gas si se requiere.

10. Revisar el estado de ductos.

11. Cambiar las instalaciones y conexiones eléctricas necesarias.

12. Cambiar u organizar las rejillas del aire.
13. Tapar el equipo y realizar pruebas de funcionamiento
14. Verificar  las variables medibles(temperatura y presión)
15. Validar  las variables medibles (temperatura y presión) para equipo utilizado en prestación de servicios.
	Técnico operativo
	Formato de registro


	Equipo: CONGELADOR Y ULTRACONGELADOR


	No.
	Actividad
	Descripción de actividad
	Cargo responsable
	Punto de control

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ANUAL
	1. Se observa estado de filtros (si los tiene)

2. Observar y oír el estado de los ventiladores.

3. Medir la presión de gas en los compresores.

4. Revisar unidades de condensación.

5. Revisar el estado de instalaciones eléctricas.

6. Revisar si hay elementos desajustados.
7. Revisar rejillas de salida y entrada de aire.
8. Revisión del sensor electrónico de temperatura (en algunos equipos)
	Técnico operativo
	Formato de registro

	2
	LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN
ANUAL
	9. Lavar o cambiar los filtros si están en mal estado o han cumplido su tiempo de servicio.

10. Lubricar y cambiar rodamientos de los ventiladores si están gastados o dañados.

11. Suministrar gas si se requiere.

12. Revisar el estado de ductos.

13. Cambiar las instalaciones y conexiones eléctricas necesarias.

14. Cambiar u organizar las rejillas del aire.
15. Tapar el equipo y realizar pruebas
16. Verificar  las variables medibles(temperatura y presión)
17. Validar  las variables medibles (temperatura y presión) para equipo utilizado en prestación de servicios.
	Técnico operativo
	Formato de registro


	Equipo: HORNO


	No.
	Actividad
	Descripción de actividad
	Cargo responsable
	Punto de control

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ANUAL
	1. Se realiza  limpieza general del equipo.

2. Revisión del estado de los componentes electrónicos si los tiene. 

3. Revisión estado de las resistencias.

4. Revisar el estado de los cables.

5. Revisar estado de las láminas.


	Técnico operativo
	Formato de registro

	2
	1. CAMBIO DE COMPONENTES
2. ANUAL
	6. Cambiar los componentes defectuosos o dañados si los hay.

7. Tapar el equipo y realizar pruebas.
8.  Verificar  las variables medibles(temperatura)
Validar  las variables medibles (temperatura) para equipo utilizado en prestación de servicios.
	Técnico operativo
	Formato de registro


	Equipo: BOMBAS DE HACER VACIO


	No.
	Actividad
	Descripción de actividad
	Cargo responsable
	Punto de control

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ANUAL
	1. Se realiza  limpieza general del equipo.

2. Revisión del estado de los componentes mecánicos y electrónicos. 

3. Revisar estado de los manómetros

4. Revisar estado del cilindro.

5. Revisar estado de los empaques.

6. Observar y oír que no tengan ruidos diferentes.

7. Mirar estado de los rodamientos, pistones, anillos.


	Técnico operativo
	Formato de registro

	2
	1. CAMBIO DE COMPONENTES
2. ANUAL
	8. Cambiar los componentes defectuosos o dañados si los hay.

9. Realizar cambio y lubricación de los rodamientos.

10. Lubricar cilindro y pistón si es de aceite.

11. Tapar el equipo y realizar pruebas
	Técnico operativo
	Formato de registro


	Equipo: MANTAS DE CALENTAMIENTO


	No.
	Actividad
	Descripción de actividad
	Cargo responsable
	Punto de control

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ANUAL
	1. Se realiza  limpieza general del equipo.
2. Revisar  estado de los componentes eléctricos. 
3. Revisar el estado de los cables.
4. Revisar estado de las resistencias.

	Técnico operativo
	Formato de registro

	2
	3. CAMBIO DE COMPONENTES
4. ANUAL
	5. Cambiar los cables dañados si los hay
6. Cambiar botones o controles de temperatura  dañados si los hay.
7. Cambiar resistencias defectuosas o dañadas si las hay.
8. Realizar prueba de funcionamiento 
	Técnico operativo
	Formato de registro


	Equipo: PLANCHAS AGITADORAS


	No.
	Actividad
	Descripción de actividad
	Cargo responsable
	Punto de control

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ANUAL
	1. Se realiza  limpieza general del equipo.
2. Revisión del estado de los componentes electrónicos. 
3. Revisión puntos de soldadura.
4. Revisar el estado de los cables.
	Técnico operativo
	Formato de registro

	2
	3. CAMBIO DE COMPONENTES
4. ANUAL
	5. Cambiar los componentes defectuosos o dañados.
6. Realizar pruebas de funcionamiento.
	Técnico operativo
	Formato de registro


	Equipo: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO


	No.
	Actividad
	Descripción de actividad
	Cargo responsable
	Punto de control

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ANUAL
	1. Se observa estado de filtros.
2. Observar y oír el estado de los ventiladores.
3. Medir la presión de gas en los compresores.
4. Revisar los serpentines o unidades de condensación.
5. Revisar el estado de las instalaciones eléctricas.
6. Revisar si hay elementos desajustados.
7. Revisar rejillas de salida y entrada de aire.
	Técnico operativo
	Formato de registro

	2
	5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO
6. ANUAL
	8. Lavar o cambiar los filtros si están en mal estado o han cumplido su tiempo de servicio.
9. Lavar las unidades condensadoras.
10. Lubricar y cambiar rodamientos de los ventiladores si están gastados o dañados

11. Suministrar gas si se requiere.
12. Revisar el estado de la ducteria.
13. Cambiar las instalaciones y conexiones eléctricas necesarias.
14. Cambiar u organizar las rejillas del aire.
15. Tapar el equipo y realizar pruebas
	Técnico operativo
	Formato de registro


	Equipo: CABINAS DE FLUJO LAMINAR/SEGURDAD BIOLOGICA


	No.
	Actividad
	Descripción de actividad
	Cargo responsable
	Punto de control

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ANUAL
	1. Revisión y ajuste de motor y ventilador  
2. Reparación de fugas en filtros 
3. Ajustes generales del equipo (Sellamientos, tornillos y paneles no asegurados) 
4. Prueba de humo: Utilización del generador de humo para analizar laminaridad de la cabina. 
	Contratación externa
	Informe


	


	7. FORMATOS:
	Registro de rutina de mantenimiento anual

	8.ABREVIATURAS Y DEFINICIONES:
	


9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:
	FECHA
	VERSIÓN:  No
	CÓDIGO
	MODIFICACIONES



	11/03/2012
	0
	Código: GA-5-PT-1
	Creación de protocolos de mantenimiento del equipo eléctrico de acuerdo a los manuales de usurarios y recomendaciones del fabricante


	10. ANEXOS:
	


	ELABORACIÓN
	REVISIÓN
	APROBACIÓN

	
	
	

	Funcionario Responsable
	Responsable de Proceso
	

	Cargo:
	Cargo:
	Rector

	Fecha:
	Fecha:
	Fecha:


[image: image1][image: image2.jpg]/%

z

1827
UNIVERSTDAD DEL CAUSS

Universidad
del Cauca



