| 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: | GESTION ADMINISTRATIVA / DIVISION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS |
| --- | --- |
| 2. RESPONSABLE(S): | COORDINADOR AREA DE MANTENIMIENTO |
| 3. OBJETIVO: | # Conservar en condiciones de funcionamiento seguro y eficiente todo el equipo, maquinaria y estructuras para mantener funcional la planta de tratamiento |
| 4. ALCANCE: | # Velar por la conservación y aprovechamiento de la planta de tratamiento |
| 5. MARCO NORMATIVO: | N.A |

| PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Descripción de la Actividad | Cargo Responsable | Punto de Control |
| 1 | - SISTEMA ELÉCTRICO: ANUAL | - Revisar la red del sistema eléctrico: que los empalmes estén sin avería, cables sin deterioro, la toma corriente no se encuentren averiada o sulfatada. | Contratación externa | Informe de Actividades |
|  | MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR | - revisar su funcionamiento, cambio de aceite, pintura, la caseta donde está ubicado se encuentre en buen estado y sin filtraciones en su techo, paredes y piso. | Contratación externa | Informe de Actividades |
|  | CORTE DE ZONAS VERDES DE LOS ALREDEDORES DE LA PLANTA: | - realizar operaciones de poda y limpieza de los alrededores de la infraestructura. | Contratación externa | Informe de Actividades |
|  | CANAL DE ACCESO | - lavar el canal de acceso, limpiar la rejilla y pintarla para protegerla de la corrosión. | Contratación externa |  |
|  | LIMPIEZA Y LAVADO TRAMPA DE GRASAS | - : sacar las grasa por cuchareo, hacer remoción de lodos y lavarla con agua a presión. - Posos de lodos activados: remoción de lodos retirar los lodos y lavado a presión. Disponer los lodos en un sitio seguro. - Tanque de igualación. Remoción y retiro de lodos con motobomba de caudal y lavado a presión. - Filtro percolador: limpieza y lavado manualmente de la primera malla de piedra, lavado de los difusores múltiples y el tubo de presión de agua. - Lechos de secado: limpieza y retiro de la maleza y cambio de la primera malla de arena | Contratación externa | Informe de Actividades |
|  | LIMPIEZA DE INFRAESTRUCTURA | - Tanque de aireación y lodos activados, hacer remoción y retiro de lodos, lavar a presión y retirar el agua con bomba de caudal o presión. - Humedal de flujo sub-superficial sembrado con phagmitis: revisión del sustrato, limpieza del medio filtrante, limpieza de malezas vegetales a mano, corte del fragmitis a una altura aproximada 45 cm, verificar la funcionalidad del sistema que llaga al reservorio - Laguna del reservorio, limpieza de malezas vegetales, remoción y retiro de lodos a un sitio seguro que evite contaminación biológica. - La infraestructura física: revisar que no tenga averías las recamaras de los posos de lodos, las tuberías, las tapas. | Contratación externa | Informe de Actividades |
|  | SEGURIDAD INDUSTRIAL: | - El personal que realice el mantenimiento debe utilizar elementos de seguridad industrial tales como: sombrero, gafas industriales, tapabocas, overol, guantes y botas plásticas. Además debe estar vacunado contra la hepatitis B. | Contratación externa | Informe de Actividades |

| 7. FORMATOS: |  |
| --- | --- |
| 8.ABREVIATURAS Y DEFINICIONES: |  |

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:

| FECHA | VERSIÓN: No | CÓDIGO | MODIFICACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/03/2012 | 0 | # Código: GA-5-PT-1 | Creación de protocolos para el mantenimiento preventivo de la planta de tratamiento. |

| 10. ANEXOS: | Ver Documento informativo de la PETAR de la Universidad del Cauca |
| --- | --- |

| ELABORACIÓN | REVISIÓN | APROBACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Funcionario Responsable | Responsable de Proceso |  |
| Cargo: | Cargo: | Rector |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |