	
[image: image1]
	Laboratorio

Lavado y Arreglo de material


	Código: PM-FO-8.2-PR-2
	Versión:1
	Fecha de actualización:04-09-2015
	Página
5 de 5



TABLA DE CONTENIDO
INDICE









PÁGINA

1. PROCESO








          2
2. RESPONSABLES







          2

3. OBJETIVO GENERAL







          2
4. ALCANCE 








          2
5. MARCO LEGAL 






                     2
6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 





          3
7. INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPOS 




          4
   8.1 Insumos 








          4
   8.2 Reactivos








          4
   8.3 Equipos








          4
8. DOCUMENTACIÓN Y FORMATOS QUE INTERVIENEN


          4
   8.1  Formatos








          4
   8.2  Documentos







          4
9. MODIFICACIONES AL DOCUMENTO 

      


          5
10. ANEXO







                      5
11. FLUJOGRAMA 







          6
	1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:
	Gestión de la Formación/ Servicios de laboratorio



	2. RESPONSABLE(S):
	· Jefe del Laboratorio: implementar, actualizar, vigilar, verificar y divulgar el procedimiento de lavado de material
· Auxiliar de Laboratorio: lavar el material y esterilizarlo


	3. OBJETIVO:
	Lavar el material de vidrio y de plástico que pueda ser  esterilizado para su adecuada reutilización.  


	4. ALCANCE:
	Este documento es aplicable a todos las materiales que requieran ser lavados y esterilizados en el Laboratorio de Genética Humana, con el fin de ser utilizados en las pruebas de citogenética


	5. MARCO NORMATIVO:
	· Conferencia de París 1.971

· Sistema Internacional para la nomenclatura citogenética Humana ISCN
· Manual de Bioseguridad (PM-FO-8.2-MN-6)
· Resolución 2003 de 2014. Condiciones que deben cumplir los prestadores de Servicios de Salud.

· Norma NTC-ISO-IEC 17025 Requisitos generales de competencia de laboratorios de ensayo y calibración

· Norma NTC-ISO 9000:2000 Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario

· Norma NTC-ISO 9001:2000 Sistema de Gestión de Calidad



6. LAVADO DE MATERIAL
	No.
	Descripción de la Actividad
	Cargo

Responsable
	Punto de Control

	1
	Bioseguridad
Todo el personal tanto profesional como auxiliar, debe tener conocimiento de las normas de bioseguridad utilizadas en el laboratorio y de ser advertido de los peligros especiales.
	Técnico, Enfermera y/o Auxiliar de laboratorio
	Revisar Manual de bioseguridad

Coordinador de Laboratorio

Cada vez que sea necesario

	M2
	Elaboración:

· Mantener una cubeta con agua jabonosa permanentemente en el área de lavado.
· Depositar todo el material de vidrio, plástico y poliestireno en la cubeta con agua jabonosa para iniciar el proceso de  lavado.
· Dejar estos materiales por una noche en agua jabonosa.
· Al día siguiente, debe frotar todos los materiales con ayuda de un cepillo o escobillón  10 veces y enjuagar con abundante agua de la llave.

· Ubicar todo el material en el interior de una cubeta con agua destilada y dejar por una noche.

· Pasar todo el material de la cubeta anterior a otra con agua destilada fresca y dejar por una noche más.

· Prender el horno para que alcance la temperatura de 60( C

· Retirar el material de la cubeta con agua destilada, dejar escurrir y llevarlo al horno para secado.

· Empaquetar el material de plástico  con papel kraft o papel aluminio.

· Colocar papel aluminio sobre la boca de los frascos de vidrio.

· Empaquetar las pipetas de vidrio graduadas

· Colocar en la bandeja para llevar al autoclave.

· Prender el autoclave y seleccionar la temperatura, presión y tiempo necesarios para la esterilización del material.

· Abrir el autoclave y ubicar los materiales a esterilizar en su interior.

· Una vez el material haya sido esterilizado se debe cerrar el autoclave y apagarlo.

· Almacenar el material estéril en el archivador correspondiente
	Enfermera y/o Auxiliar de laboratorio
	PM-FO-8.2-FOR-36  Control de limpieza de material
y

PM-FO-8.2-FOR-62 Registro de  proceso de esterilización

Coordinador de Laboratorio

Cada vez que sea necesario



	
	Adicional

· Durante todo el procedimiento el auxiliar y el personal técnico del Laboratorio deben seguir las normas de bioseguridad consignadas en el manual PM-FO-8.2-MN-6, con el fin de dar cumplimiento a las normas tanto internas como nacionales sobre riesgo biológico y manejo de residuos hospitalarios
	
	

	Observaciones:

INSUMOS REACTIVOS Y EQUIPOS

INSUMOS

•
Agua

•
Agua Destilada

•
Agua jabonosa

•
Cepillo o escobillón

•
Cubeta

•
Hipoclorito

•
Papel Aluminio

•
Papel  Kraft

•
Papel Crepé

8.2 REACTIVOS

•
NA

8.3 EQUIPOS

•
Autoclave

•
Horno


	7. FORMATOS:
	Uso de equipos  



	8. DOCUMENTOS
	Manual de Bioseguridad (PM-FO-8.2-MN-6)

	8.ABREVIATURAS Y DEFINICIONES:
	· Agua Acidulada: mezcla de agua ácido clorhídrico en concentración 1N

· Autoclave: Equipo de laboratorio de paredes resistentes y con cubierta que se cierra por la propia presión. Por medio la presión y temperaturas elevadas destruye gérmenes patógenos. 

· Disolución: es una mezcla homogénea, a nivel molecular de una o más sustancias (el soluto) disuelta en un fluido (el disolvente). 

· Esterilización: proceso mediante el cual los materiales quedan libres de gérmenes patógenos.

· Horno: es un compartimiento cerrado que se utiliza para secar materiales húmedos.

· Normalidad: es una medida utilizada en química para expresar la concentración de una especie en disolución, corresponde al número de equivalentes gramos dividido entre el volumen total de la disolución.


9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:
	FECHA
	VERSIÓN:  No
	CÓDIGO
	MODIFICACIONES



	31-06-2005
	0
	LGH-PD-10
	Construcción: Elaboración y codificación del procedimiento de lavado de placas en el Laboratorio de Genética Humana

	04-09-2015
	1
	PM-FO-8.2-PR-2
	Actualización y recodificación del formato de Unicauca para el procedimiento para  de lavado de placas en el Laboratorio de Genética Humana


	ELABORACIÓN
	REVISIÓN

	
	

	Nombre:
	Nombre:



	
	Responsable  Subproceso

	Cargo: 
	Cargo: 

	Fecha: 28-09-10
	Fecha: 30-03-12

	REVISIÓN
	APROBACIÓN

	
	

	Nombre:


	

	Responsable Proceso
	

	Cargo: 
	Rector

	Fecha: DD-MM.AA
	Fecha: 04-09-15


Nota: La firma en el espacio revisión - responsable de subproceso, aplica cuando el subproceso exista
5

[image: image1][image: image2.jpg]/%

z

1827
UNIVERSTDAD DEL CAUSS

Universidad
del Cauca



